Center_06 / Palatul SNCFR  |BI_085

Ministerul Transporturilor|  Bd. Dinicu Golescu n°38

| BCCH | LAC | CID | TRX | Diverse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 140 | 10851 | SFH H91 – H118 ¦ 3*1 | BSIC 8 | RAM -109 dBm EA – MB 2 |
| 79 |  | 20851 | SFH H92 – H119 ¦ 3*1 | BSIC 9 |  |
| 83 |  | 30851 | SFH H93 – H120 ¦ 3*1 | BSIC 17 |  |
| 599 |  | 40851 | 4 H580, H592, H599, H612 | BSIC 8 | RAM -48 dBm Barred EA – MB 0 |
| 603 |  | 50851 | 4 H578, H603, H625, H629 | BSIC 9 |  |
| 607 |  | 851 | 6 H575, H584, H594, H607, H609, H633 | BSIC 17 |  |

Acest site nu au fost pornit pentru lansarea comerciala a retelei Dialog – pe 6 iunie 1997, ci la doar 2 luni dupa aceea – „abia₺ pe 5 august 1997… Sunt însa totusi sanse sa fi fost primii care au colonizat aceasta cladire a Ministerului Transporturilor, pentru ca nu cred ca site-ul Suntel / Zapp „CFR₺ sa fi fost deja instalat pe atunci…

HW equipment

- Alcatel G3 Medi	| 6 + 6 TRX      	|GSM

- Alcatel G3 Medi	| 3 + 4 + 4 TRX     	|DCS

- Alcatel MBO1	| 6 TRX     	|GSM

In 2004 nu aveai înca MBO1-ul, ci doar primul G3 Medi tot cu 6/6 TRX, plus al doilea G3 Medi cu 4 TRX pe GSM si 2/2/2 pe DCS.

MW LINKs

- Alcatel 9500MPR-E MSS-4	   BI_914 Hotel Ibis	| 111.36 Mbps

- Alcatel 9500MPR-E MSS-8	   BI_955 BRD Building	| 156.80 Mbps

- Alcatel 9423 Awy   	   BI_3873 Alianz Tiriac	| 8 Mbps

- Alcatel 9438UX flat   	   BI_5014 Atlas otp Buzesti 	| 8 Mbps

BA_List 76

67 / 68 / 69 / 70 / 72 / 73 / 74 / 75 / 79 / 81 / 83 / 85 / 86 / 88 / 89 / 123 / 124 ¦ 580 / 593 / 599 / 603 / 607

BA_List 79

66 / 67 / 688 / 70 / 76 / 77 / 82 / 83 / 85 / 89 / 122 / 123 / 124 ¦ 599 / 603 / 607 / 618 Emite spre zona noastra... adica cam spre Muzeul Armatei…

BA_List 83

64 / 65 / 67 / 68 / 69 / 71 / 72 / 73 / 75 / 76 / 79 / 81 / 85 / 87 / 88 / 123 / 124 ¦ 599 / 603 / 607 / 618 / 630

| Test 7 ¦GSM ¦DCS | EA ¦ 2Ter MB 2 / 0 |
| --- | --- |

| RAR | 2 |
| --- | --- |

| T3212 | 60 |
| --- | --- |

| MT ¦GSM MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |
| --- | --- |

| BA ¦GSM BS-AG-BLKS-RES | 3 |
| --- | --- |

| PRP | 5 |
| --- | --- |
| DSF | 18 |

| CN ¦GSM CCCH configuration | 0 |
| --- | --- |

| RAI ¦G | 141 |
| --- | --- |

| CRH ¦GSM | 10 |
| --- | --- |

| RAC ¦G | 7 |
| --- | --- |