Posta Puisor  |  BU027

Calea 13 Septembrie, RTC

BU027 PUISOR      |      Phase_1

- Civil works end day : 1 noiembrie 1999 (Diekat)			- RBS 2202 cu 2/2/2 TRX si C+/C+/C+  | Building / room
- Pe 19 noiembrie au terminat instalarea antenelor			- Antene  K 739 494  |  Azimut 0 / 120 / 240°

- Site-ul a fost integrat în retea abia pe 5 aprilie 2000			- FO catre BSC Drumul Taberei

- Pe vremea Cosmorom era în LAC 1010

- In vara 2006, dupa venirea Cosmote, a fost trecut în LAC 1040, si fusese deja EGSM-uit, cu antenele Kathrein actuale (cu TMA-uri cu tot)

- In vara 2007 l-am gasit în LAC 7030. In toamna/iarna i-au instalat un MW Ericsson de 0.6 din ala vechi (merge undeva spre zona Uranus)...

- In luna octombrie 2008 (mai precis pe 4 octombrie) se pare ca au venit sa instaleze si Andrew-urile (alaturi de Kathrein-urile existente), antene ce au ramas si acum ne-conectate. Pe 6 octombrie când am ajuns si eu în Bucuresti totul era gata. Iar pe 31 octombrie se lucra din nou la site, pentru ca se instalau antenele Orange mutate... vorbim de ele mai încolo... In luna noiembrie au bagat un nou MW protejat în 1+1, care emite în aceasi directie cu vechiul Ericsson - care a fost pâna la urma scos putin timp mai încolo

- Acum este în LAC 7060. Posta/magazinul RTC sunt închise de pe 1 octombrie 2009, pentru ca cica trebuie sa renoveze cladirea...

Posta Puisor  |  BU804  					           [MicroCell]

BU804 PUISOR1_RTC      |     Phase_2 : Bucharest (optimizare)

- Civil works (SVF) : Start day : 6 iunie 2001 / End day : 2 iunie		- MAXITE cu 2 TRX | 2 PBC | T3M / room
- Pe 28 mai au terminat instalarea antenelor				- Antena  AAU  |  Azimut 0°

- Site-ul a fost integrat în retea pe 30 mai 2001			- FO catre BSC Drumul Taberei

- Sector facut special pentru a acoperi Hotelul Mariott, sau mai bine zis pentru a mai aduce ceva capacitatie suplimentara, pentru ca pentru acoperire ai deja un sector de la BTS-ul macro de pe Posta care emite drept spre Mariott...

- Parametrajul actual este CRO 0 / TO 20 / PenT 60, cu un RAM la -105 dBm, SFH de la 564 la 574 motiv 1*1, si fara EDGE (logic, ca doar e MAXITE)

- Pe 16 iunie 2009 site-ul a avut de suferit probabil din cauza unei rafale de vânt (marele afis de pe fatada postei era atasat si de suportul antenei, asa ca probabil din cauza vântului puternic din timpul unei furtini afisul a fost zburat, ceea ce a dus si la smulgerea suportului antenei), AAU-ul fiind desprins de pe suportul lui si atârnând de feederi pe strada... Când am ajuns eu înapoi în Bucuresti, pe 22 iunie, se rezolvase

Iar un site ceva mai nou, instalat la sfârsitul toamnei 2008, mai precis la sfârsitul lunii octombrie 2008, când cineva de pe foum a remarcat ca se instalase înca un rând de antene pe pilonasul Cosmorom. Toate astea dupa demontarea site-ului de pe blocul din lateralul Postei, adica BI_0103 Center_23, un site dat în functie de Dialog pe 1 iulie 1997 !

Insa 11 ani dupa aceea au fost obligati sa-l demonteze, asa ca s-au gândit ca ar fi bina sa vina alaturi de Cosmorom, ca si cum pilonasul de pe Posta nu era deja destul de ocupat cu antenele Cosmote (ce misto’ arata în 2007, doar cu un rând de antene Kathrein !). Si uite cum la sfâristul lui octombrie au venit cu noi antene Jaybeam Triband (5880100 SlimLine), demontând si vechiul site (pe 29 noiembrie disparuse deja, acum a ramas doar un mic MW Alcatel catre Mariott). Mai am si 3 poze de pe 12 noiembrie de la cei care au lucrat la montarea site-ului...

Vechiul site era bagat printr-un vechi Alcatel 9400UX direct în apropiatul BSC Vulcan (Sebastian), si cica mai avea si un PDH cattre BI_0101 Panduri (!) însa este imposibil de gasit în poze (din 2007 pâna acum), asa ca probabil era ceva pe vremuri ! Insa de acum site-ul este reliat la BSC-ul Pasteur, pentru ca are un mic Alcatel Awy pe care scrie BI0783 – BI0501 adica Finanical Plazza TN (în lista Orange ciudata se spune ca ar fi chiar BSC !).

Interesant este si faptul ca se pare ca odata cu mutarea site-ului au pastrat aceleasi RBS-uri : pe site-ul vechi aveai un G3 Medi cu 4/4/4 TRX, si un G3.8 Medi outdoor cu 4/2/2 TRX pentru DCS. Ei bine acum, în unele poze din departare poti vedea ca si noul site tot doua G3-uri Medi are...

Romtelecom Puisor  |  BI_0783

Sud Vest / Puisor  |  BU018

Este vorba de un site care aparent pare sa se fi montat undeva în jurul 5 decembrie 2008 (sunt poze pe forum de pe acea data, în care sa vad niste nenea montând antenele CDMA). In am în lista de site-uri ZTE din octombrie 2008, cu ceva detalii acolo...

- RTC Site code : 41108

- ZTE Proposal, Survey start time : 02/11/2008

In concluzie cam pe toata durata toamnei 2008 s-a lucrat pe Puisor : dublarea sectoarelor Cosmote, mutarea site-ului Orange, instalarea site-ului RTC...

Puisor

CDMA 428   (spre Mariott)

WCDMA : CID x5660

Nici la Zapp nu prea am ce spune, doar ca în iunie 2008 eu l-am gasit cu antenele 3G montate ; pentru asta, pe fiecare sector au demontat una dintre antenele CDMA (în general vechile Kathrein-uri fara tilt mecanic, si au lasat doar modelul cu tilt electric) si au înlocuit-o cu o mica chinezarie 3G. Probabil în acelasi timp au mutat si antena de GPS (tot Lucent vad ca a ramas), si au mai instalat un MW de 0.6 cu ODU Nec în plus fata de vechiul MW de aceasi talie cu ODU Harris ; ambele emit cam în aceasi directie.

Ai si o antena omni acolo, nu am fost atent daca e pentru EvDo sau nu...

Harta de prin anul 2004, reprezentând site-urile Zapp  upgradata cu EvDo