- ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται στα πλαίσια της  σύνταξης οριστικής μελέτης οδοποιίας σε υφιστάμενη  οδό που θα κατασκευαστεί για τη σύνδεση του σταθμού βάσης «Καβούσι Χ 140-6320» με υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο, στην περιοχή «Ύψωμα Χαλέπα» του δήμου Ιεράπετρας πλησίον του οικισμού Καβουσίου.

Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιούνται για τη διαμόρφωση οδού προσπέλασης για την κατασκευή του σταθμού βάσης για λογαριασμό της «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες A.E.»

- ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη εφαρμογής της συνδετήριας οδού πραγματοποιείται για τις ανάγκες κατασκευής και τροφοδοσίας του σταθμού βάσης «Καβούσι Χ 140-6320».

Σήμερα υφίσταται αγροτική οδός η οποία συνδέει το υφιστάμενο εθνικό δίκτυο με παρόδιες ιδιοκτησίες (βοσκότοπους ως επί τω πλείστων) και ένα σταθμό βάσης κινητής, άγνωστου παρόχου.

Το μήκος και η χωροθέτηση της εν λόγο οδού είναι ικανό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως συνδετήριος κλάδος προκειμένου να είναι εφικτή η κατασκευή και η συντήρηση του προαναφερθέντα σταθμού.

- Οριζοντιογραφία - Μηκοτομή

Η μελετούμενη οδός έχει συνολικό μήκος 95 μ και οι ελάχιστες οριζοντιογραφικές καμπύλες που χρησιμοποιήθηκαν για τη χάραξη είναι >20 μ κατά μήκος της χάραξης. Για την χάραξη της συνδετήριας οδού λαμβάνεται ταχύτητα μελέτης 20km/h με ελάχιστα χαρακτηριστικά κατηγορίας AVI οδού με σκοπο την πρόσβαση, όπως αυτά προκύπτουν από τις οδηγίες μελετών οδικών έργων (ΟΜΟΕ Χ).

Πίνακας 21: 	Οριακές τιμές παραμέτρων μελετούμενης οδού

| Ταχύτητα ράμπας | V | [m] | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ακτίνα κορυφής της οδού | min R | [m] | 20 |
| Ελάχιστη ακτίνα κυρτώματος | min HK | [m] | 150 |
| Ελάχιστη ακτίνα κοιλώματος | min HW | [m] | 70 |
| Μήκος ορατότητας για στάση*) | Sh | [m] | 40 |
| Οριακές τιμές της κατά μήκος κλίσης | max s | [%] [ανωφέρεια] | - |
|  | min s | [%] [κατωφέρεια] | - |
| Ελάχιστη επίκλιση εκτός των περιοχών προσαρμογής των επικλίσεων με στροφή του οδοστρώματος | min q | [%] | 2,5 |
| Μέγιστη επίκλιση | max q | [%] | 6,0 |
| Ελάχιστη κλίση υπερύψωσης | Min Δs | [%] | 0,1 x a a [m]: απόσταση άξονα περιστροφής – οριογραμμής οδοστρώματος |
| Μέγιστη λοξή κλίση | max p | [%] | 9,0 |

Σε ότι αφορά την μηκοτομή του κλάδου λόγω των δεσμεύσεων που προκύπτουν από το διαμορφωμένο φυσικό έδαφος και δεδομένης της προσπάθειας διαμόρφωσης συνθηκών για τη λιγότερο δυνατή περιβαλλοντική όχληση (ισοζύγιο χωματουργικών εργασιών & ελάχιστη περίσσεια υλικών) προτιμήθηκε μία χάραξη πάνω στη διαμορφωμένη υφιστάμενη κατάσταση διατηρώντας τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά (Rmin κοιλων = 175μ και Rmin κυρτών = 160μ).

- Τυπική διατομή - οδοστρωσία

Η προτεινόμενη διατομή αφορά οδόστρωμα πλάτους 3,50 μ. Για λόγους κόστους αλλά και δεδομένου του βραχώδους υπεδάφους δεν προκύπτει η ανάγκη διαμόρφωσης οδοστρωσίας.

Ηράκλειο 19/01/2019

.

Μαλακάτας Κωνσταντίνος

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός